FlexNet-Dokumentation        SoundCard Modem      (C)1997 Tom Sailer HB9JNX

Stand: 22.3.97

Ident: SM

Soundkarten-Modem-Treiber und Utilities

Diese Treiber und Utilities erlauben es, mit einer handelsuebliche Soundkarte

und PC/FlexNet Packet Radio zu betreiben. Extensive Diagnosemoeglichkeiten

sind in Software implementiert, benoetigen also keine Zusatzhardware. Da die

ganze Signalverarbeitung durch den Hauptprozessor erledigt wird, brauchen

die Treiber mindestens einen 486. Die Prozessorauslastung betraegt je nach

Betriebsart zwischen 2% und 10% eines Pentium 75.

Drei Klassen von Modulen sind in diesem Archiv enthalten:

* die Soundkartentreiber uebernehmen die Ansteuerung der Soundkarte. Dazu

gehoeren die Module SMSBC.EXE, SMSBCFDX.EXE, SMWSS.EXE und SMWSSFDX.EXE.

* die Modemmodule implementieren das eigentliche Modem und damit die Betriebs-

art. Dazu gehoeren z.B. SMAFSK12.EXE und SMFSK96.EXE.

* die Support-Utilities erleichtern das Konfigurieren der Treiber. Dazu

gehoeren SMMIXER.EXE und SMDIAG.EXE.

DIE SOUNDKARTENTREIBER

Die Soundkartentreiber sind FlexNet-Kanaltreiber, muessen also vor

der Aktivierung des FlexNet-Kernels mit FLEX geladen werden.

SMSBC.EXE kann SoundBlaster- und kompatible Soundkarten ansteuern. Sehr alte

Karten (SB DSP Version 1.x) werden nicht unterstuetzt, aeltere Karten koennen

nicht alle Betriebsarten fahren. Viele als Soundblaster-Kompatible

verkaufte Karten koennen auch im WSS-Mode betrieben werden, was zu bevorzugen

ist. Ein guter Indikator dafuer ist, wenn sich auf der Karte ein Chip

von Analog Devices (AD18xx) oder Crystal Semiconductor (CS42xx) befindet.

Der Treiber unterstuetzt nur Halbduplex. Die Hardwareresourcen werden

der Environmentvariable BLASTER entnommen, brauchen also normalerweise nicht

ueber die Kommandozeile eingestellt werden.

SMSBCFDX.EXE betreibt SoundBlaster-Karten mit 'DSP'-Version 4 (oder

groesser) im Fullduplex-Mode. Dies sind meines Wissens nur die

Creative-Karten SB16, SB32 und SB64 und Mainboards mit dem Vibra16-Chip.

SMWSS.EXE steuert WSS- (WindowsSoundSystem) oder MSS- (Microsoft Sound System)

kompatible Soundkarten an. Dies ist ein Hardware-Standard und hat nichts

mit dem Vorhandensein von Windows-Treibern zu tun.

SMWSSFDX.EXE erlaubt es, WSS-Karten im Fullduplex-Betrieb zu betreiben. Dies

funktioniert allerdings nicht mit allen Karten, einige unterstuetzen nur einen

DMA-Kanal. Getestet wurde dies mit Soundkarten auf der Basis von Crystal

CS423x-Chips. Welcher DMA-Kanal welchem DMA-Parameter uebergeben wird, ist

durchaus relevant. Wenns nicht geht, sollten die Parameter mal getauscht

werden.

Kommandozeilenparameter:

/?,/h    Beschreibung der Parameter

/b,/p    Basisaddresse der Soundkarte (WSS: default 0x530)

/i       Interrupt-Nummer (WSS: default 9)

/d       DMA-Nummer (WSS: default 1)

/e       zweite DMA-Nummer (WSS: default 3) nur SMWSSFDX.EXE

/tc      Seriell-Port-Nummer, auf dem PTT und DCD ausgegeben werden soll

(1..4). Schliesst /t aus.

/ts      Seriell-Port-Adresse, auf dem PTT und DCD ausgegeben werden soll

Schliesst /tc aus.

/tl      LPT-Port-Adresse, auf dem PTT, DCD, CON und STA ausgegeben werden

sollen

/tp      PTT-Ausgabe (auf RTS und TxD) invertieren

/td      DCD-Ausgabe (auf DTR) invertieren

/m       Adresse der MIDI-UART. Wird diese Option verwendet, dann wird die

PTT am MIDI-Ausgang ausgegeben.

PTT Ausgabe:

Soundkarten besitzen normalerweise keinen DC gekoppelten Ausgang. Daher

erfordert die Ansteuerung der PTT-Leitung des Transceivers etwas Hardwareauf-

wand. Um eine moeglichst grosse Flexibilitaet zu erreichen, implementieren

die Treiber vier verschiedene Alternativen. Eine HTML-Version dieser

Beschreibung inkl. Schaltbilder befindet sich im Internet unter

http://www.ife.ee.ethz.ch/~sailer/pcf/ptt/ptt_circ.html oder ueber AFU TCP/IP

unter http://hb9w-u/flexnet/pcf/ptt/ptt_circ.html.

1) Ueber COM-Port, /tc oder /ts

TxD und RTS: PTT

DTR: DCD

2) Ueber LPT-Port, /tl

DATA0: PTT

DATA1: DCD

DATA2: CON

DATA3: STA

3) Ueber MIDI-Port, /m

Der MIDI-Ausgang ist der Ausgang der seriellen MIDI-Schnittstelle, die mit

31500 Baud laeuft. Der DSP gibt nichts aus, wenn die PTT ausgeschaltet ist

(Ruhepegel ist high), wenn die PTT ein ist, sendet der DSP konstant 0 Bytes

(8 Datenbits, 1 Start- und 1 Stopbit). Der MIDI-Ausgang ist meistens am

Gameport-Stecker zu finden, an Pin 12 (TTL-Pegel), Ground ist an Pin 4 und 5

und +5V an Pin 1 und 8. Da der MIDI-Ausgang keinen konstanten Pegel aufweist,

muss unbedingt ein retriggerbares(!!) Monoflop mit ungefaehr 5ms Impulsdauer

verwendet werden. Es muss auf die fallende Flanke triggern.

Vorschlag: (nicht besonders getestet, Feedback willkommen)

+---+---+

!   !   !

+++  !   ! C

R ! !  ! --+--                          ---------- PTT

! !  ! --+--     +-----+         B ! /  C

+++  !   !   +---+ 10k +-----------+<       BC237, BC547 oder

!   !   !   !   +-----+           ! \  E   aehnlich (NPN)

+5V--+   !   !   !                        !

!   !   !   !   !   !   !          --+--

+--+---+---+---+---+---+---+--+        GND

!                             !

)       74LS123               !       R = 220kOhm

!                             !       C = 47nF

+--+---+---+---+---+---+---+--+

!   !   !   !   !   !   !

!  +5V +5V             GND

MIDI-+

4) VOX

Man kann sich eine kleine Eintransistor-VOX-Schaltung bauen. Da die Karte

ja Stereo ist und meist hohe Ausgangspegel liefern kann, kann man sich einen

Ausgang auf maximalen Pegel einstellen fuer die VOX und den andern auf den

vom Funkgeraet benoetigten Pegel einstellen.

EMM386:

VDS- (Virtual DMA Services) Support ist implementiert. Die Treiber sollten

sich daher hochladen lassen. Unter Windows funktionieren die Treiber allerdings

trotzdem nicht. Die Soundkarten(-Emulation) wird zwar erkannt, der Betrieb

scheitert aber an der nicht besonders vollstaendigen DMA-Controller-Emulation

(Autoinit wird nicht unterstuetzt, ist aber essentiell fuer diese Treiber).

Die Treiber moegen EMM386 und aehnliche Basteleien anderer Hersteller aber nicht

besonders, da in deren Anwesenheit die Interrupt-Latenzzeit massiv in die Hoehe

geht. Wenn es Probleme geben sollte, dann bitte mal ganz ohne EMM probieren.

DIE MODEMMODULE

Die Modemmodule implementieren die verschiedenen Betriebsarten. Sie sind

PC/FlexNet-Applikationen (!), koennen also erst nach der Aktivierung des

PC/FlexNet-Kernels mittels FLEX geladen werden. Dafuer koennen sie aber

auch im laufenden Betrieb wieder entfernt werden mittels KILLAPPL.

Es koennen mehrere (verschiedene) Modemmodule gleichzeitig geladen sein.

Mehrere Soundkartentreiber koennen (gleichzeitig) auf dasselbe Modemmodul

zurueckgreifen. Welches Modemmodul benutzt wird laesst sich ueber die

Kanalbaudrate (FSET MODE ...) einstellen.

Folgende Modemmodule stehen derzeit bereit:

* SMAFSK12.EXE  1200 Baud AFSK, kompatibel mit TCM3105-Standardbeschaltung

* SMFSK96.EXE   9600 Baud FSK, kompatibel zu G3RUH

Die Modemmodule unterstuetzen keine Kommandozeilenparameter.

DIE DIAGNOSE- UND SUPPORTUTILITIES

SMMIXER.EXE

Dieses Utility kann die Ein- und Ausgabepegel der Soundkarte einstellen.

Welche Parameter in welchen Bereichen verstellt werden koennen ist allerdings

sehr stark soundkartenabhaengig.

Allgemeine Kommandozeilenparameter:

keine    Falls keine Kommandozeilenparameter angegeben werden, zeigt

das Utility die Einstellungen aller Soundkartentreiber an

/d       Falls mehrere Soundkartentreiber geladen sind, waehlt /d denjenigen

aus, der veraendert werden soll

WSS Parameter:

/sl      Linke Eingangsquelle (Line,Aux1,Mic,Dac)

/sr      Rechte Eingangsquelle (Line,Aux1,Mic,Dac)

/s       Eingangsquelle beider Kanaele (Line,Aux1,Mic,Dac)

/il      Eingangsverstaerkung des linken Kanals (0..23dB,0..46dB fuer Mic)

/ir      Eingangsverstaerkung des rechten Kanals (0..23dB,0..46dB fuer Mic)

/i       Eingangsverstaerkung beider Kanaele (0..23dB,0..46dB fuer Mic)

/ol      Ausgangsverstaerkung des linken Kanals (-95..0dB)

/or      Ausgangsverstaerkung des rechten Kanals (-95..0dB)

/o       Ausgangsverstaerkung beider Kanaele (-95..0dB)

CT1335 (SoundBlaster V2.x) Parameter:

/o       Ausgangsverstaerkung (-46..0dB)

CT1345 (SoundBlaster Pro) Parameter:

/ol      Ausgangsverstaerkung des linken Kanals (-46..0dB)

/or      Ausgangsverstaerkung des rechten Kanals (-46..0dB)

/o       Ausgangsverstaerkung beider Kanaele (-46..0dB)

/s       Eingangsquelle (Mic,Line,CD)

CT1745 (SoundBlaster 16, 32AWE) Parameter:

/il      Eingangsverstaerkung des linken Kanals (-62..18dB)

/ir      Eingangsverstaerkung des rechten Kanals (-62..18dB)

/i       Eingangsverstaerkung beider Kanaele (-62..18dB)

/ol      Ausgangsverstaerkung des linken Kanals (-62..18dB)

/or      Ausgangsverstaerkung des rechten Kanals (-62..18dB)

/o       Ausgangsverstaerkung beider Kanaele (-62..18dB)

/s       Eingangsquelle (Mic,Line,CD,Midi); kann mehrfach angegeben werden

SMDIAG.EXE

Dieses Utility soll helfen, die SoundBlaster- und WSS-Treiber einfacher

in Betrieb nehmen zu koennen. Die Einstellung der korrekten Audio-Parameter

erwies sich in der Vergangenheit als ein schwieriges Unterfangen.

Dieses Utility kann erst gestartet werden, wenn sich FlexNet mit einem

Soundkartentreiber im Speicher befindet und der Soundkartentreiber laeuft.

Also FSET MODE ... nicht vergessen!

Dieses Utility kann in einem oszilloskopaehnlichen Diagramm das Eingangssignal

anzeigen. Diese Anzeige eignet sich dazu, den Eingangspegel der Karte einzu-

stellen. Das Eingangssignal sollte das Diagramm etwa zu 75% aussteuern.

Die Audioparameter der Soundkarte koennen entweder mit der zur Soundkarte

gelieferten Utilities oder mit dem Utility SMMIXER gesetzt werden.

Das Augendiagramm (Demodulatorausgang) kann zur Ueberpruefung der Filterein-

stellung sowie der Qualitaetskontrolle der Kombination Soundkarte/Transceiver

benutzt werden.

Dieses Utility braucht eine EGA/VGA- oder Herkules-kompatible Grafikkarte.

BEISPIEL-LADEREIHENFOLGE DER TREIBER

FLEXNET                          FlexNet Kernel laden

IF ERRORLEVEL 1 GOTO :exit

SMSBC /tc:1                      SoundBlaster-Treiber laden, PTT Ausgabe: COM1

IF ERRORLEVEL 1 GOTO :exit

FLEX                             FlexNet-Kernel aktivieren

IF ERRORLEVEL 1 GOTO :exit

SMAFSK12                         1200 Baud AFSK-Modem laden

IF ERRORLEVEL 1 GOTO :exit

FSET MODE 0 1200                 SBC-Treiber auf AFSK 1200 Baud setzen

SMMIXER /s:line /o:0             Ausgangspegel auf Maximum setzen; Eingang Line

GOTO :end

:exit

FLEX /u                          FlexNet entladen, falls was schiefgelaufen ist

:end

---------------------------------------------------------------------------

FlexNet documentation        SoundCard Modem      (C)1997 Tom Sailer HB9JNX

Date: 22.3.97

Ident: SM

Soundcard modem driver and utilities

These drivers and utilities make it possible to use a standard PC soundcard

as a packet radio modem. Software implemented extensive diagnosis tools do

not need additional hardware. However, since the whole signal processing

is done on the PC processor, at least a 486 is required. The load on the

CPU is between 2% and 10% on a Pentium 75 CPU, depending on the modem.

This archive contains three classes of modules:

* the soundcard drivers: SMSBC.EXE, SMWSS.EXE and SMWSSFDX.EXE.

* the modem modules, currently SMAFSK12.EXE and SMFSK96.EXE.

* the support utilities: SMMIXER.EXE und SMDIAG.EXE.

THE SOUNDCARD DRIVERS

The soundcard drivers are implemented as FlexNet channel drivers and need

therefore be loaded before the FlexNet kernel gets activated with FLEX.

SMSBC.EXE drives SoundBlaster and compatible soundcards. Very old cards

(SB DSP Version 1.x) are not supported, and older cards may not support

all modems. Many soundcards advertised as Soundblaster compatible also support

WSS mode, which should be preferred. A good indicator is the presence of a

chip from either Analog Devices (AD18xx) or Crystal Semiconductors (CS42xx).

The driver only supports half duplex. The hardware resources are taken

from the BLASTER environment variable and need not normally be set via the

command line.

SMSBCFDX.EXE drives SoundBlaster cards with 'DSP' version 4 (or newer)

in fullduplex mode. As far as I know only the Creative cards S16, SB32

and SB64, and mainboards with the Vibra16 chip have the required 'DSP'

revision.

SMWSS.EXE drives WSS (Windows Sound System) or MSS (Microsoft Sound System)

compatible cards. This is a hardware standard and has nothing to do with

the presence of Windows drivers.

SMWSSFDX.EXE drivers WSS cards in fullduplex mode. This does not work

with all WSS cards, some cards only support one DMA channel. The driver

was tested with soundcards containig Crystal CS423x chips. It _does_ matter

which DMA channel is specified with which command line parameter. If the

driver does not work, please try switching the DMA channels.

Command line parameters:

/?,/h    description of the parameters

/b,/p    base address of the soundcard (WSS: default 0x530)

/i       the IRQ number (WSS: default 9)

/d       the DMA channel (WSS: default 1)

/e       second DMA channel (WSS: default 3) SMWSSFDX.EXE only

/tc      serial port number, on which PTT and DCD should be output (1..4).

This excludes /t.

/ts      serial port address, on which PTT and DCD should be output. This

excludes /tc.

/tl      LPT port address, on which PTT, DCD, CON and STA should be output.

/tp      invert PTT output (on RTS and TxD)

/td      invert DCD output (on DTR)

/m       address of the MIDI UART. If set, it is used to output PTT.

PTT Output:

Soundcards do not normally provide a DC coupled output. Driving PTT therefore

needs some additional hardware. To obtain a high flexibility, the drivers

support four different alternatives. A HTML version of this document

including schematic diagrams may be obtained via the Internet:

http://www.ife.ee.ethz.ch/~sailer/pcf/ptt/ptt_circ.html or via Amateur TCP/IP:

http://hb9w-u/flexnet/pcf/ptt/ptt_circ.html.

1) Using a COM port, /tc or /ts

TxD and RTS: PTT

DTR: DCD

2) Using a LPT port, /tl

DATA0: PTT

DATA1: DCD

DATA2: CON

DATA3: STA

3) Using the MIDI port, /m

MIDI out is the output of the serial midi interface, which runs at 31500

baud. The DSP does not output anything if PTT is off (level is inactive high)

and it keeps sending zero-bytes during PTT on (format is 8 data bits, 1 start

bit and 1 stop bit). The MIDI out can be found usually at the game port

connector, pin 12 (TTL levels), ground is found at pins 4 and 5 and +5V is

found at pins 1 and 8. Since MIDI out does not deliver a constant level at

PTT, one must use a retriggerable monoflop with about 5ms impulse duration.

It has to be triggered on the falling edge.

Example circuit: (not particularly well tested, feedback welcome)

+---+---+

!   !   !

+++  !   ! C

R ! !  ! --+--                          ---------- PTT

! !  ! --+--     +-----+         B ! /  C

+++  !   !   +---+ 10k +-----------+<       BC237, BC547 or

!   !   !   !   +-----+           ! \  E   equivalent (NPN)

+5V--+   !   !   !                        !

!   !   !   !   !   !   !          --+--

+--+---+---+---+---+---+---+--+        GND

!                             !

)       74LS123               !       R = 220kOhm

!                             !       C = 47nF

+--+---+---+---+---+---+---+--+

!   !   !   !   !   !   !

!  +5V +5V             GND

MIDI-+

4) VOX

One may use a simple one transistor VOX circuitry. Since the card is stereo

and usually gives high output levels, one may program one output channel

to maximum level for the VOX and the other one to the level required by

the radio.

EMM386:

VDS (Virtual DMA Services) support is implemented. The driver should be

loadable into UMB memory. However they do not work under Windows. The drivers

recognize the soundcard (emulation), but the not particularly complete

DMA controller emulation prevents operation of the driver. (DMA emulation

does not support autoinit which is vital for these drivers).

The drivers do not like EMM386 and its counterparts from other manufacturers

that much, because their presence increases the interrupt latency. If you

encounter problems, please try without EMM.

THE MODEM MODULES

The modem modules implement the different operating modes. They are

PC/FlexNet applications (!), so they cannot be loaded until the FlexNet

Kernel got activated by FLEX. They can be removed during operation by

KILLAPPL. Multiple different modem modules may be loaded at the same time,

and multiple soundcard drivers may access the same modem module at the

same time. The channel baudrate (FSET MODE ...) chooses the modem module

a soundcard driver should use.

The following modem modules currently exist:

* SMAFSK12.EXE  1200 baud AFSK, compatible to a TCM3105 standard circuit

* SMFSK96.EXE   9600 baud FSK, G3RUH compatible

The modem modules do not need any command line parameter.

THE DIAGNOSIS AND SUPPORT UTILITIES

SMMIXER.EXE

This utility may set input and output levels of the soundcard. The set of

supported parameters and ranges depends a lot on the soundcard.

Common command line parameters:

none     if no command line parameters are given, the utility displays

the settings of each soundcard driver.

/d       if more than one soundcard driver is loaded, /d specifies which

one to manipulate

WSS parameters:

/sl      left input source (Line,Aux1,Mic,Dac)

/sr      right input source (Line,Aux1,Mic,Dac)

/s       input source of both channels (Line,Aux1,Mic,Dac)

/il      left channel input gain (0..23dB,0..46dB fuer Mic)

/ir      right channel input gain (0..23dB,0..46dB fuer Mic)

/i       input gain of both channels (0..23dB,0..46dB fuer Mic)

/ol      left channel output gain (-95..0dB)

/or      right channel output gain (-95..0dB)

/o       output gain of both channels (-95..0dB)

CT1335 (SoundBlaster V2.x) Parameter:

/o       output gain (-46..0dB)

CT1345 (SoundBlaster Pro) Parameter:

/ol      left channel output gain (-46..0dB)

/or      right channel output gain (-46..0dB)

/o       output gain of both channels (-46..0dB)

/s       input source (Mic,Line,CD)

CT1745 (SoundBlaster 16, 32AWE) Parameter:

/il      left channel input gain (-62..18dB)

/ir      right channel input gain (-62..18dB)

/i       input gain of both channels (-62..18dB)

/ol      left channel output gain (-62..18dB)

/or      right channel output gain (-62..18dB)

/o       output gain of both channels (-62..18dB)

/s       input source (Mic,Line,CD,Midi); may be specified more than once

SMDIAG.EXE

It proved to be a rather difficult task to correctly set the audio parameters

of the SoundBlaster and WSS drivers. This utility should remedy the situation.

This utility must be started after FlexNet with a sound card driver is

in memory and started. The sound card driver must be running, i.e. do not

forget to run FSET MODE ....

An oscilloscope like diagram of the input signal at the sound card's input

should help to adjust the audio level.  The height of the trace should be

about 75% of the diagram's height. The audio parameters of the soundcard

may be set either with the utilities that were included with your sound card

or the utility SMMIXER.

An eye diagram (demodulator output) may be used to verify the filter settings

as well as to check the quality of the combination sound card/transceiver.

This utility runs only on computers with an EGA/VGA- or Hercules-compatible

graphics card.

EXAMPLE LOAD ORDER OF THE DRIVERS

FLEXNET                       loads the FlexNet Kernel module

IF ERRORLEVEL 1 GOTO :exit

SMSBC /tc:1                   loads the SoundBlaster driver, PTT output: COM1

IF ERRORLEVEL 1 GOTO :exit

FLEX                          activates the FlexNet Kernel

IF ERRORLEVEL 1 GOTO :exit

SMAFSK12                      loads the 1200 Baud AFSK modem

IF ERRORLEVEL 1 GOTO :exit

FSET MODE 0 1200              sets the SBC driver to AFSK 1200 Baud

SMMIXER /s:line /o:0          sets the output level to maximum and input to line

GOTO :end

:exit

FLEX /u                       unloads FlexNet in case anything went wrong

:end

Autor:  Tom Sailer

Weinbergstrasse 76

CH-8408 Winterthur

Packet: HB9JNX @ HB9W.CHE.EU

EMail:  sailer@ife.ee.ethz.ch